# Cahier des charges

## Objectif

Concevoir un système de gestion et charge pour une batterie Li-Ion 18650 comprenant :

- Charge

- Mode stockage (40–60 %)

- Protection matérielle

- Interface LED

- Gestion firmware par machine d’état

- Alimentation

5V

- Sécurités

Rôle : protéger la cellule et le système, même si le Firmware bug

Coupe charge > 4.25 V

Coupe décharge < ~2.8–3.0 V

Sur-courant / court-circuit

Sur-température (NTC)

Protection inversion batterie

- Batterie

- Mesures

Rôle : fournir au firmware l’état batterie

- UI

Rôle : informer l’utilisateur et permettre la sélection de mode

Diagramme de bloc

Entrée 5V

Sécurités

Batterie 18650

Mesures

UI

## Machine d’état

## Diagrammes de sequences

Diagramme de séquence 1 — Charge

- Utilisateur branche l’alimentation (Bouton = charge)

- Contrôleur se réveille / passe en mode CHARGE

- Lire Vbat, T°

- UI : LED rouge

- Source de courant : activer courant constant (CC) (I fixé)

- Boucle périodique (toutes X secondes)

  - Lire Vbat, T°

  - Vbat monte

- Condition : si Vbat atteint 4.2 V

- Source de courant : passer en tension constante (CV) (V = 4.2 V)

- Boucle périodique : surveiller courant qui diminue

- Condition : si courant < seuil fin

- Source de courant : arrêter charge (ou maintenir safe)

- UI : LED verte

Diagramme de séquence 2 — Mode stockage (40–60% / ~3.7 V)

- Bouton = stockage

- Contrôleur passe en mode STORAGE

- Lire Vbat et T°

- Contrôleur renvoie Vbat

- Décision :

  - Si Vbat > 3.8 V :

    - Décharge

    - UI : LED bleue

    - Boucle : mesurer jusqu’à atteindre ~3.7V

    - Contrôleur coupe la décharge, passe en veille

  - Si Vbat < 3.5V :

    - Activer charge

    - Boucle : mesurer jusqu’à 3.7V

    - Contrôleur arrête charge, passe en veille

  - Si Vbat entre 3.6–3.8 V : veille

- UI : LED bleue clignote lentement (low power)

- Contrôleur entre en sleep (réveil périodique pour vérifier Vbat)

Diagramme de séquence 3 — Sécurité

- À tout moment Lire Vbat et T°, inversion

- Contrôleur: renvoie flags

- Si défaut détecté :

  - T° HIGH ou T° LOW

  - Vbat > 4.2 V

  - Vbat < 2.8 V

  - Batterie inversée

- Couper la source / bloquer charge-décharge

- UI : LED clignotement rouge/bleu

- Retour possible seulement quand :

  - conditions OK